ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  - Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2500кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

  - Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 125 кгс.

  - Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

  - При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.

  - Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения | - шаровой |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара | - 50мм |
| Вертикальная нагрузка на шар, не более | - 125кгс |
| Полная масса буксируемого прицепа, не более | - 2500кг |
| Масса ТСУ, не более | - 21,2кг |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1 | ТСУ NS-12 | - 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проставок | - 2 шт. |
| 3 | Шар NS-12 | - 1 шт. |
| 4 | Кронштейн левый | - 1 шт. |
| 5 | Кронштейн правый | - 1 шт. |
| 6 | Накладка | - 2 шт. |
| 7 | Подрозетник | - 1 шт. |
| 8 | Болт М12х140 | - 6 шт. |
| 9 | Болт М14х1,5х75 | - 2 шт. |
| 10 | Болт М16х40 | - 4 шт. |
| 11 | Гайка М12 | - 6 шт. |
| 12 | Гайка М14х1,5 (самоконтр.) | - 2 шт. |
| 13 | Гайка М16 | - 2 шт. |
| 14 | Шайба 12 | - 6 шт. |
| 15 | Шайба 16 | - 4 шт. |
| 16 | Шайба пружинная 12 | - 6 шт. |
| 17 | Шайба пружинная 16 | - 4 шт. |
| 18 | Руководство | - 1 шт. |

- УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

-	Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- Демонтировать центральную часть заднего бампера;

- С помощью крепежных элементов поз.8,11,14,16 закрепить кронштейны поз.4,5 на раме автомобиля (крепеж не затягивать), используя проставочные элементы поз.2 внутрь деталей рамы;

- некоторые модификации автомобилей имеют на раме по два отверстия для крепления кронштейнов ТСУ, в этом случае необходимо просверлить дополнительные отверстия в раме Ø13мм;

Внимание!!!  Установка кронштейнов без проставочных элементов может привести к деформации деталей рамы автомобиля при монтаже ТСУ и к разрушению деталей рамы при эксплуатации!!!

- Установить ТСУ поз.1 и закрепить его с помощью крепежных элементов поз.10,13,15,17 к кронштейнам поз.4,5;

- Установить шар поз.3 и подрозетник поз.7 крепежными элементами поз.9,12;

- Произвести затяжку резьбовых соединений с моментами: 155Н·м для М16, 125Н·м для М14, 85Н∙м для М12 и установить на место элемент бампера;

- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

| Stop | Стоп-сигнал | 6 |  | 1 | Левый поворот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные огни | 5, 7 |  | 2 | Противотуманные габаритные фары |  |
|  | Правый поворот | 4 |  | 3 | Масса | ┴ |

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

| ДАТА ВЫПУСКА _____________ | ДАТА ПРОДАЖИ _____________ |
| --- | --- |
| ШТАМП ОТК | ШТАМП МАГАЗИНА |

# РОССИЯ     ООО «AvtoS»

140400, Московская область,

### г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

NISSAN Patrol GR

1998-2004г.

Код: NS-12

### Руководство по монтажу и эксплуатации