5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов;

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvToS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

тел. +7(496)616-92-67;

факс +7(496)616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Honda CR V c 2002-2006г.

КОД HN 02

### Руководство по монтажу и эксплуатации

Рисунок 1.

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### 1  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 75 кгс

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

##### 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой - 50 мм - 75 кгс - 1500 кг - 17 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | ТСУ Honda CR V в сборе Шар Подрозетник Кронштейн левый Кронштейн правый Накладка Болт М16×35 Болт М12×1,25×70 Болт М10×100 Гайка М16 Гайка М12×1,25 Гайка М10 Шайба Ø16 Шайба Ø10 Шайба пружинная Ø16 Шайба пружинная Ø10 Втулка Ø16х70 Руководство | - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 1 шт. - 2 шт. - 4 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 2 шт. - 2 шт. - 8 шт. - 4 шт. - 8 шт. - 4 шт. - 8 шт. - 8 шт. - 1 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- демонтировать глушитель и напольное покрытие в багажнике;

- установить боковые кронштейны до совпадения центров отверстий боковых кронштейнов и углублений лонжеронов;

- для установки втулок просверлить углубления в нижней части лонжерона сверлом Ø11 мм;

- со стороны багажника рассверлить отверстия сверлом Ø16 мм (просверленные отверстия покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ);

- в полученные отверстия установить втулки поз.17 и с помощью крепежных элементов закрепить кронштейны поз.4,5 к лонжеронам автомобиля;

- ВНИМАНИЕ!!!   Установка ТСУ без дистанционных втулок поз.17 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при монтаже и их разрушению при эксплуатации.

- в соответствии с рисунком 1 установить центральную балку ТСУ на боковые кронштейны;

- установить глушитель на кронштейн поз.5 и подключить электрооборудование;

- с помощью болтов поз.10 и гаек поз.14 установить шар на место;

- произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 50  Н·м;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.